Všeobecně

Úloha.

Ukazatel údržby signalizuje řidiči počet kilometrů, které zbývá ujet do příští operace údržby předepsané v plánu údržby.

Interval mezi operacemi údržby.

| Motor | Režim provozu vozidla | Intervaly operací údržby (*) |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Normální | 20 000 km nebo 12 428 mil nebo 1 rok |
|  | Ztížený | 15 200 km nebo 9445 mil nebo 1 rok |
| Diesel HDi | Normální | 20 000 km nebo 12 428 mil nebo 1 rok |
|  | Ztížený | 15 200 km nebo 9445 mil nebo 1 rok |

(*) Interval operací údržby (počet km nebo čas) lze dálkově konfigurovat diagnostickým přístrojem.

Zobrazení.

Zóna "s" : Ukazatel údržby.

Při každém nastartování se na počitadle ujeté vzdálenosti rozsvítí počet km, které zbývají ujet. Kontrolka V19 se rozsvítí nebo nikoli.

| - | Do kontroly zbývá ujet více než 2000 km | Do kontroly zbývá ujet více než 2000 km | Do kontroly zbývá ujet méně než 2000 km | Do kontroly zbývá ujet méně než 2000 km | Překročen termín kontroly | Překročen termín kontroly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobrazení | Od 0 do 2s | Nad | Od 0 do 5s | Nad | Od 0 do 5s | Nad |
| Na počitadle je celkový a denní počet ujetých km | - | X | - | X | - | X |
| Zbývající počet km nebo počet překročených km | X | - | X | - | X | - |
| Klíč (kontrolka V19) | X | - | X | - | X (bliká) | X |
| Hlášení | - | - | - | - | X | - |

Poznámka : Hlášení může vymazat uživatel nebo zmizí samo 12 s po zablikání kontrolky V19.

Funkční režimy

Nominální režim.

BSI vypočítá celkově ujetou vzdálenost na základě signálu dodávaného snímačem rychlosti.

BSI zakóduje hodnotu do rastru VAN určeného sdruženému přístroji.

Sdružený přístroj vypočítá počet km, které zbývají do příští kontroly s údržbou, pomocí těchto parametrů :

- V paměti sdrúeného přístroje není uloúena údrúba

- Překročený časový interval (odpočítávání počtu dnů)

Jakmile vyprší jeden z parametrů (čas nebo zbývající kilometry), udává vícefunkční displej, že došlo k překročení termínu pro provedení kontroly s údržbou (kontrolka V19 bliká, zůstane svítit a hlášení zůstane zobrazené po dobu max. 12 s).

Konfigurace režimu provozu vozidla.

| Následujícím postupem lze zvolit ztížený nebo normální režim provozu vozidla |  |
| --- | --- |
| Vysvětlivky | Charakteristiky |
| 1 | Držet tlačítko nulování částečného počitadla stisknuté |
| 2 | Zapnout +APC |
| - | Zobrazí se odpočítávání |
| 3 | Uvolnit tlačítko nulování před skončením odpočítávání |
| - | Přístrojová deska ukazuje klíč (kontrolka V19) a současnou konfiguraci vozidla tak, že zobrazí přímo intervaly operací údržby. Jedním krátkým stisknutím tlačítka nulování lze střídavě přepínat konfigurační režimy |
| 4 | Pro potvrzení volby tisknout tlačítko nulování až do konce odpočítávání |
| - | Výstup z postupu je automatický |
| 5 | Vypnout zapalování |

Inicializace ukazatele údržby.

| Postup inicializace umoúňuje inicializovat počítání kilometrů a času |  |
| --- | --- |
| Vysvětlivky | Charakteristiky |
| 1 | Držet tlačítko nulování částečného počitadla stisknuté |
| 2 | Zapnout +APC |
| - | Zobrazí se tedy klíč (kontrolka V19) a začne odpočítávání 10s |
| 3 | Držet tlačítko nulování stisknuté po dobu 10s |
| - | Klíč zmizí a objeví se indikace "=0". Operace je potvrzena |
| 4 | Vypnout zapalování |